Wir verbinden den Ultraschallsensor und den Buzzer direkt mit dem Arduino.

Buzzer:

GND zu Minus

Pin9 zu Plus

Ultraschallsensor:

GND zu GND

Pin6 zu Echo

Pin7 zu TRIG

OCC zu 5V

Hier der Code:

// Pin für den Sender

int SENDEN = 7;

// Pin für das vom Objekt reflektierte

Signal int

ECHO = 6;

// Variable für die Speicherung der Entfernung

long Entfernung = 0;

void setup() {

pinMode(SENDEN, OUTPUT);

pinMode(ECHO, INPUT);

// Seriellen Monitor starten

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Sender kurz ausschalten um Störungen des Signal zu vermeiden digitalWrite(SENDEN, LOW); delay(5);

// Signal für 10 Micrsekunden senden, danach wieder ausschalten

digitalWrite(SENDEN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(SENDEN, LOW);

// pulseIn -> Zeit messen, bis das Signal zurückkommt

long Zeit = pulseIn(ECHO, HIGH);

// Entfernung in cm berechnen

// Zeit/2 -> nur eine Strecke

Entfernung = (Zeit / 2) * 0.03432; delay(500);

// nur Entfernungen < 100 anzeigen

// Messdaten anzeigen

Serial.print("Entfernung in cm: ");

Serial.println(Entfernung);

if (Entfernung < 40 && Entfernung > 30)

{ tone(8, 1000);

delay(50);

noTone(8);

delay(50);

tone(8, 1000);

delay(50);

noTone(8);

}

if (Entfernung < 30 && Entfernung >20)

{ tone(8, 1000);

delay(1000);

noTone(8);

delay(1000);

}

if (Entfernung < 20)

{ tone(8, 1000); } }

Dieser Code bewirkt, dass bei einem Abstand ab 40cm ein Signalton ertönt und mit näherkommen des Objekts wird dieser Signalton länger von der Dauer.